Основные показатели работы энергоузлов в изолированных населённых пунктах Камчатского края за 2015 год

| Наименование электростанции, место расположения | Численность населения, чел. | Установленная мощность, МВт | Количество агрегатов*МВт/год ввода энергоисточников | Макс. электри-ческой нагрузки, МВт | Выраб. электро-энергии, млн. кВт/ч | Мощность тепло-источников Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октябрьский энергоузел - всего, в т. ч.: | 1642 | 5,20 |  |  | 1,90 |  |  |
| (Усть-Большерецкий муниципальный район) |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Октябрьский | 1642 | 4,00 |  |  | 1,90 |  |  |
| ДЭС-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ветро ЭС (3 ед) |  | 1,20 |  |  | н/д |  |  |
| Средне-Камчатский энергоузел - всего, в т. ч.: | 2999 | 6,01 |  | 1,97* | 8,96 | 2,01 |  |
| п. Эссо, | 1894 |  |  |  |  |  |  |
| Быстринская мГЭС-4 |  | 1,71 |  | 1,20 | 5,21 |  |  |
| п. Атласово | 790 |  |  |  |  | 1,10 |  |
| ДЭС-14 |  | 3,68 | №1-3*0,8/1985г,1982г. №М1*1,28/2013г | 1,81 | 3,07 |  |  |
| п. Долиновка | 315 |  |  |  |  | 0,91 |  |
| ДЭС-19 |  | 0,62 | №1*0,06/2005г №1,2*0,12/2014г,2011г №4*0,32/1990г | 0,16 | 0,68 |  |  |
| Озерновский энергоузел – всего, в т. ч.: | 1775 | 14,10 |  | 7,6 | 42,30 |  |  |
| п. Озерновский | 1775 |  |  |  |  |  |  |
| Паужетская ГеоЭС |  | 12,00 |  | 7,6 | 41,80 |  |  |
| ДЭС |  | 2,10 |  |  | 0,50 |  |  |
| Алеутский энергоузел - всего, в т. ч.: | 676 | 2,77 |  | 0,66 | 3,60 |  |  |
| с. Никольское | 676 |  |  |  |  | 8,20 |  |
| ДЭС-17 |  | 1,97 | №1-3*0,29/2007г №4*0,29/2014г №4*0,8/2004г | 0,66 | 3,25 |  |  |
| ВЭС с. Никольское |  | 0,80 |  | 0,18 | 0,06 |  |  |
| Усть-Камчатский энергоузел - всего, в т. ч.: | 4352 | 8,00 |  | 5,10 | 22,82 |  |  |
| п. Усть-Камчатск | 4352 |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС-23 |  | 8,20 | №4,3*0,8/1991г №5*1,0/2014г №7,8,11*0,8/1992г №9,13*0,8/1975г №12*0,8/1987г №14*0,8/1988г | 5,10 | 22,82 |  |  |
| ВЭС |  | 0,28 |  |  |  |  |  |
| Ключевской энергоузел - всего, в т. ч.: | 5011 | 6,03 |  | 2,95 | 17,91 |  |  |
| п. Ключи | 5011 |  |  |  |  |  | 29,72 |
| ДЭС-22 |  | 6,20 | №2*1,0/2015г №1,3*1,0/1990г,2014г №4-7*0,8/2001г,1977г, 2012г,2010г | 2,95 | 17,91 |  |  |
| Козыревский энергоузел - всего, в т. ч.: | 1241 | 2,23 |  | 0,68 | 3,53 |  | 42,21 |
| с. Козыревск | 1241 |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС-16 |  | 2,23 | №2*0,32/1994г №4*0,8/1991г №5*0,32/1986г №6*0,8/1996г | 0,68 | 3,53 |  |  |
| Соболевский энергоузел - всего, в т. ч.: | 1721 | 4,67 |  | 1,70 | 9,80 |  |  |
| п. Соболево | 1721 |  |  |  |  |  | 12,53 |
| ГДЭС-7 |  | 4,67 | №М1-2*1,15/2009г №3*1,28/2013г №6*1,1/1988г | 1,70 | 9,80 |  |  |
| Изолированные узлы в Соболевском муниципальном районе - всего, в т. ч.: | 5621 | 2,53 |  |  | 5,84 |  |  |
| п. Крутогоровский | 387 |  |  |  |  | 1,65 | 11,40 |
| ГДЭС-21 |  | 2,34 | №1*0,5/2011 №2*0,64/2012 №3*1,2/2013 |  | 4,68 |  |  |
| п. Ичинский | 60 |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС-22 |  | 0,19 | №1-3*0,06/2012 |  | 1,16 |  |  |
| Паланский энергоузел – всего, в т. ч.: | 3432 | 6,54 |  | 2,58 | 12,47 |  | 44,97 |
| ДЭС-10 пгт Палана | 3007 | 6,0 | №6*1,0/2015г №2*0,8/1992г №3*0,8/2011г №4*1,0/2001г №5,7*0,8/1978г №8*0,8/1980г | 2,40 | 11,67 |  |  |
| с. Лесная | 425 |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС-30 |  | 0,74 | №1,2*0,32/н/д №3*0,1/н/д | 0,19 | 0,80 |  |  |
| Тигильский энергоузел - всего, в т. ч.: | 1742 | 4,84 |  | 1,47 | 7,16 |  |  |
| п. Тигиль | 1587 |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС-11 |  | 3,80 | №2*1,1/1991г №3*1,1/1990г №5*0,8/1987г №6*0,8/1988г | 1,35 | 6,76 |  |  |
| с. Воямполка | 155 |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС-29 |  | 0,30 | №1*0,1/н/д №2*0,2/н/д | 0,15 | 0,40 |  |  |
| Изолированные энергоузлы в Тигильском муниципальном районе – всего, в т. ч.: | 1064 | 4,95 |  |  | 6,35 |  |  |
| п. Таежный | 130 |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС-6 |  | 0,11 |  |  | 0,12 |  |  |
| с. Хайрюзово | 934 |  |  |  |  | 9,03 | 17,02 |
| ДЭС-29 |  | 0,43 | №1-2*0,08/2014 №3*0,05/2013 №4*0,1/2003 |  | 0,19 |  |  |
| с.Усть-Хайрюзово |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС-5 |  | 3,89 | №1-2*0,8/1987 №3,5,6*0,63/1980-1984 №4*0,4/1980 |  | 5,33 |  |  |
| с.Ковран |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС |  | 0,52 | №1,2*0,16/2014 №3*0,2/2014 |  | 0,71 |  |  |
| Оссорский энергоузел - всего, в т. ч.: | 2107 | 4,60 |  | 1,65 | 9,51 |  |  |
| п. Оссора | 2107 |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС-12 |  | 4,60 | №1,2*1,1/1988г,1991г №3-5*0,8/ 2010г,2011г,1983г | 1,65 | 9,51 |  |  |
| Изолированные энергоузлы в Карагинском муниципальном районе – всего, в т. ч.: |  | 8,04 |  |  | 15,07 |  |  |
| с.Карага |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС |  | 1,18 | №1*0,64/1987 №2*0,54/1983 |  | 1,3 |  |  |
| с. Кострома | 105 |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС |  | 1,70 | №1*1,7/2012 |  | 3,1 |  |  |
| с. Тымлат | 682 |  |  |  |  | 3,40 | 8,82 |
| ДЭС-23 |  | 1,08 | №1*0,28/2011 №2*0,8/2012 |  | 2,41 |  |  |
| с. Ильпырское | 151 |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС-25 |  | 0,42 | №1-3*0,14/2012 |  | 2,08 |  |  |
| ДЭС 2 «Водоканал» |  | 0,14 | №1*0,04/2011 №2*0,05/1991 №3*0,05/2014 |  | 0,10 |  |  |
| с. Ивашка | 668 |  |  |  |  |  | 13,21 |
| ДЭС «Колхозная» |  | 6,04 | №1*0,64/1983 №2,3*1,6/2010-2011 №4*2,0/2012 №5*0,2/1997 |  | 6,08 |  |  |
| ДЭС «Рыбозаводская» (резерв) |  | 0,35 | №1*0,29/2011 №2*0,06/2002 |  | 0 |  |  |
| Олюторский энергоузел - всего, в т. ч.: | 1423 | 9,00 |  | 4,51 | 19,83 |  |  |
| с. Тиличики | 1423 |  |  |  |  | 11,02 | 19,06 |
| ДЭС-8 |  | 5,00 | №1,4*0,8/1978г №2*0,8/1991г №3*1,0/2003г №5,6*0,8/1979г | 3,15 | 10,11 |  |  |
| с. Верхние Тиличики |  |  |  |  |  |  |  |
| мДЭС-8 (модульная) |  | 4,00 | №1-3*1,0/2007г №4-1,0/2014г | 2,11 | 9,72 |  |  |
| Изолированные энергоузлы в Олюторском муниципальном районе – всего, в т. ч.: | 3003 | 9,79 |  |  | 17,34 | 14,96 | 25,02 |
| с. Апука | 297 |  |  |  |  | 1,38 | 2,55 |
| ДЭС-7 |  | 1,18 | №1*0,1/2014 №2*0,06/2009 №3*0,45/2012 №4*0,48/2013 №5*0,3/2099 №6*0,32/2005 №7*0,3/2014 |  | 5,02 |  |  |
| с. Пахачи | 483 |  |  |  |  | 6,76 | 8,54 |
| ДЭС-14 |  | 2,4 | №1-3*0,8/1986 |  | 4,94 |  |  |
| ДЭС «Водозабор» |  | 0,3 | №1-3*0,1/2009-2011 |  | 0,48 |  |  |
| с. Средние Пахачи | 407 |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС-16 |  | 0,42 | №1*0,22/2005 №2*0,2/2013 |  | 1,00 |  |  |
| с. Хаилино | 804 |  |  |  |  | 4,08 | 8,57 |
| ДЭС-26 |  | 2,92 | №1,2*0,32/1985 №3,4*0,64/2014-2015 №5,6*0,4/2014 №7,8*0,1/2003 |  | 1,71 |  |  |
| с. Ачайваям | 540 |  |  |  |  | 2,74 | 5,36 |
| Новая ДЭС-27 |  | 0,75 | №1-3*0,25/2014 |  | 0,88 |  |  |
| с. Вывенка | 472 |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС-28 |  | 1,40 | №1*0,32/2006 №2,3*0,14/2011 №4,5*0,4/2013-2014 |  | 2,64 |  |  |
| с. Усть-Вывенка |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС модульная |  | 0,42 | №1-3*0,14/2014 |  | 0,67 |  |  |
| Манильский энергоузел - всего, в т. ч.: |  | 3,52 |  | 1,32 | 6,79 |  |  |
| с. Манилы | 767 |  |  |  |  | 6,80 |  |
| ДЭС-4 |  | 3,52 | №1-4*0,8/1987г №5*0,32/2013г | 1,1 | 5,77 | 6,80 |  |
| с. Таловка | 240 |  |  |  |  | 0,36 |  |
| ДЭС-26 |  | 0,56 | №1-3*0,19/2013г | 0,20 | 0,92 |  |  |
| с. Парень | 61 |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС-28 |  | 0,05 | №1*0,1/н/д №2*0,2 | 0,02 | 0,10 |  |  |
| Пенжинский энергоузел - всего, в т. ч.: | 1573 | 2,70 |  | 0,64 | 2,33 |  |  |
| с. Слаутное | 280 |  |  |  |  | 4,75 |  |
| ДЭС-1 |  | 0,64 | №1,2*0,32/н/д | 0,21 | 1,06 |  |  |
| с. Каменское | 655 |  |  |  |  | 7,77 |  |
| ДЭС-9 |  | 0,60 | №1*0,3/1982 №2*0,3/1974 | 0 | 0,05 |  |  |
| с. Аянка | 291 |  |  |  |  | 1,98 |  |
| ДЭС-15 |  | 0,77 | №1,2*0,19/2013г №3*0,3/2013г №4*0,1/н/д | 0,40 | 1,10 |  |  |
| с. Оклан | 46 |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС-27 |  | 0,08 | №1*0,05/н/д №2*0,03/н/д | 0,03 | 0,12 |  |  |
| Прочие электростанции, включая 291 ДЭС (муници-пальные, ведомственные, при котельных) |  | 41,126 |  |  |  |  |  |

*Максимумы электрической нагрузки для энергоузлов приведены совмещенные, для отдельных ДЭС – собственные.

Состояние основного оборудования ДЭС АО «ЮЭСК» удовлетворительное, кроме ДЭС №1 в с. Слаутное. Состояние зданий и сооружений ДЭС №1, 15, 26, 28, 30 требует капитального ремонта.